目录

# 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：技术预研报告

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 技术预研报告 |
| 文档编号 | SE-PHM-PROP-03 |
| 文档阶段 | 开题 |
| 项目名称 | 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现 |
| 课程 | 中国科学技术大学软件学院《软件工程》 |
| 指导老师 | zjf |
| 小组成员 | zyj、cyy、zdh、zy |
| 文档负责人 | zdh |
| 参与编写 | zyj、cyy、zy |
| 版本 | V3.0 |
| 修订日期 | 2026-06-14 |
| 归档形式 | Markdown 源文件、PDF、DOCX |
| 内容基线 | 数据、特征、模型、工具链和风险预研 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 编写人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-11-10 | 项目组 | 完成初版课程文档 |
| V2.0 | 2026-03-12 | 项目组 | 统一项目名称、技术基线和阶段交付内容 |
| V3.0 | 2026-06-14 | 项目组 | 参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息 |

## 1. 项目技术目标

技术预研的目的不是罗列工具，而是围绕项目目标回答三个问题：

- 需要哪些技术才能支撑“真实数据接入 + 多模型训练 + 实验可复现”这一完整流程。

- 候选方案之间有哪些差异，哪些更适合课程项目的进度和资源约束。

- 如何在保证可运行的前提下，为后续扩展预留空间。

结合项目需求，技术预研的具体目标如下：

- 构建稳定的 Python 开发环境和依赖管理方案。

- 选择适合时序数据处理与模型训练的核心库。

- 调研轴承剩余寿命预测常见模型，并确定课程项目可控的实现范围。

- 评估 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO 数据集的可用性、获取方式和适配难度。

- 给出最终技术栈与保留备选方案。

## 2. 候选技术方案调研

### 2.1 开发语言候选

| 方案 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | 数据科学生态成熟，开发速度快，适合课程项目 | 运行性能不如 C++ | 采用 |
| Java | 工程结构清晰，适合后端系统 | 科学计算生态不占优 | 不采用 |
| MATLAB | 信号处理能力强 | 商业授权限制，工程化和协作较弱 | 不采用 |

综合考虑课程周期、开源生态和团队技术基础，Python 是最合适的主语言。

### 2.2 环境管理候选

| 方案 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| uv | 安装快、锁文件明确、统一管理虚拟环境和依赖 | 团队需统一使用方式 | 采用 |
| pip + venv | 通用性强 | 依赖解析和锁定能力弱 | 作为兼容方案 |
| conda | 包含较多科学计算包 | 环境较重，不利于课程提交 | 不采用 |

本项目统一使用 uv 管理依赖与虚拟环境，以保证开发、测试和答辩环境一致。

## 3. Python 技术栈调研

### 3.1 数据处理类库

| 库 | 适用场景 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| NumPy | 数值计算、数组运算、FFT | 必选，作为基础数值层 |
| Pandas | 表格数据组织、日志和结果导出 | 必选，便于数据集抽象和结果分析 |
| SciPy | 频域分析和统计计算 | 可选，当前基础实现可不强依赖 |

### 3.2 机器学习与深度学习类库

| 库 | 适用场景 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| Scikit-learn | 传统模型、标准化、指标评估 | 必选，指标和部分基线模型依赖 |
| PyTorch | CNN、RNN、Transformer 训练 | 必选，统一深度学习框架 |
| XGBoost | 树模型回归基线 | 可选，作为高级依赖保留 |
| lifelines | 生存分析建模 | 可选，作为生存分析增强方案保留 |

### 3.3 可视化与实验跟踪工具

| 工具 | 用途 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| Matplotlib | 基础图表输出 | 必选 |
| Seaborn | 统计图美化 | 必选 |
| TensorBoard | 训练曲线、梯度和参数可视化 | 回调接口必选，事件日志依赖本地可选依赖 |

## 4. uv 环境管理方案说明

项目统一使用 uv，原因如下：

- 依赖解析速度快，适合频繁调整环境的课程项目。

- 能够通过 pyproject.toml 和 uv.lock 固定版本，降低“在我电脑能跑”的问题。

- 便于区分基础依赖和高级可选依赖。

项目环境管理规则如下：

- Python 版本统一为 3.11 及以上。

- 基础依赖包含 NumPy、Pandas、Scikit-learn、PyTorch、Matplotlib、Seaborn 等；TensorBoard 作为训练监控增强依赖使用。

- advanced 可选依赖包含 tsfresh、xgboost 等，用于增强实验。

- dev 依赖包含 pytest 等测试工具。

## 5. 数据处理与特征工程技术选型

### 5.1 预处理候选方案

围绕轴承振动信号，本项目重点调研以下预处理能力：

- 滑动窗口：将长序列切分为固定长度样本，是建模前提。

- 归一化或标准化：降低不同工况下幅值差异对训练的影响。

- 异常值和空值处理：提升真实数据导入的稳定性。

- 多通道组织：同时支持水平振动、垂直振动和温度通道。

综合评估后，项目采用“默认轻量预处理 + 可扩展管道”的方案，即基础流程由自定义处理模块完成，可选接入更复杂的外部工具。

### 5.2 特征工程候选方案

| 方案 | 内容 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手工统计特征 | 均值、标准差、RMS、峰值、峭度等 | 可解释性强、实现简单 | 依赖人工经验 | 采用 |
| FFT 频域特征 | 主频、频域能量、谱质心等 | 适合振动场景 | 频率分辨率依赖窗口设置 | 采用 |
| tsfresh 自动特征 | 大量自动化统计特征 | 覆盖广 | 依赖较重、特征筛选复杂 | 作为高级可选方案 |

最终选型为“基础统计特征 + 频域特征 + 可选自动特征”的混合策略。

## 6. 剩余寿命预测模型调研

### 6.1 传统模型

传统模型包括线性回归、随机森林、梯度提升树和 XGBoost。这些方法训练稳定、解释性较强，适合作为基线方案，但对于原始时序建模能力有限。项目保留这类方法作为参考基线，不作为主训练框架核心。

### 6.2 序列深度学习模型

- CNN：擅长局部模式提取，适合对固定长度振动窗口进行建模。

- RNN / LSTM：适合建模时间依赖关系，但训练速度相对较慢。

- Transformer：适合处理中长序列和注意力分析，便于输出注意力热图，但计算代价较高。

综合考虑课程展示效果和工程扩展性，项目将 CNN、RNN 和 Transformer 都纳入实现范围。

### 6.3 退化分析与不确定性建模

除了直接 RUL 预测，项目还调研了以下扩展能力：

- 3sigma 与 FPT 退化阶段划分，用于退化阶段标注与健康状态辅助分析。

- Monte Carlo Dropout 不确定性估计，用于输出均值和方差。

- Kaplan-Meier / Cox 等生存分析方法，用于未来存活概率评估。

这些能力能够提升系统完整度，因此被纳入总体方案。

## 7. 数据集来源与可用性分析

### 7.1 XJTU-SY

XJTU-SY 适合研究轴承全寿命退化过程，优点是数据结构清晰、全寿命退化过程明确，适合做 RUL 和阶段分析。潜在风险在于下载入口可能发生变更，因此需要设计多入口兼容和本地目录加载能力。

### 7.2 PHM2012 / FEMTO

PHM2012 / FEMTO 是轴承寿命预测经典数据集，包含多工况数据，适合作为真实数据验证基准。需要注意的问题主要是压缩包体积大、目录层次较多，需要针对加速度与温度文件做统一抽象。

### 7.3 数据集选型结论

项目最终同时采用 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO：

- 两者互补，可覆盖不同目录结构和工况组织方式。

- 有利于验证数据加载器的通用性。

- 有利于课程展示中说明系统不是只适配一个演示数据集。

### 7.4 数据特征与处理策略细化

技术预研阶段对两个数据集的处理策略如下：

| 维度 | XJTU-SY | PHM2012/FEMTO | 处理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间粒度 | 快照间隔约 1 分钟，单个快照较长 | 快照间隔约 10 秒，单个加速度快照较短 | 在实体层记录采样率、快照索引和时间单位，避免把文件序号误认为统一物理时间 |
| 通道 | 水平、垂直振动 | 水平、垂直振动，并存在温度文件 | 当前 RUL 主线以振动为主，温度作为可扩展字段保留 |
| 退化表现 | 后期振动能量和冲击特征明显增强 | 后期振动增强更密集，部分序列存在突变阶段 | 使用 RMS、峰值、峭度、谱能量、谱熵等特征同时刻画强度与冲击 |
| 划分方式 | 可按轴承编号和工况划分 | Learning/Test/Full_Test 语义更接近竞赛设置 | 训练 workflow 明确记录划分规则，防止数据泄漏 |

因此，项目不直接把原始信号硬塞给单一模型，而是先建立可解释特征层。这样既能支撑传统模型和深度模型，也便于在课程答辩中说明退化规律，而不是只展示一个黑盒分数。

## 8. 技术方案对比与最终选型

### 8.1 总体方案对比

| 维度 | 轻量脚本方案 | 单模型研究方案 | 本项目采用方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据集支持 | 单数据集 | 单或双数据集 | 多数据集统一抽象 |
| 预处理 | 固定脚本 | 固定流程 | 组件化管道 |
| 模型 | 单模型 | 少量模型 | 多模型可切换 |
| 训练过程监控 | 基本无 | 简单日志 | TensorBoard + 回调 |
| 实验复现 | 较弱 | 中等 | 配置、历史、结果统一记录 |
| 软件工程文档 | 薄弱 | 一般 | 完整课程文档体系 |

### 8.2 最终选型结论

最终技术方案为：

- Python 3.11+ 作为唯一开发语言。

- uv 作为唯一环境与依赖管理工具。

- NumPy、Pandas、Scikit-learn、PyTorch、Matplotlib、Seaborn 作为核心基础栈，TensorBoard 作为训练监控增强接口保留。

- XGBoost、tsfresh、lifelines 作为高级可选增强栈。

- XJTU-SY 与 PHM2012 / FEMTO 作为主要真实数据集。

### 8.3 技术难点评估与取舍

| 技术方向 | 价值 | 风险 | 本项目取舍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端到端原始信号深度学习 | 可减少手工特征依赖 | 训练资源要求高，解释成本高 | 作为扩展方向保留，结题主线采用特征序列深度模型 |
| 传统特征 + 回归模型 | 稳定、可解释、运行快 | 表达能力有限 | 作为 baseline 和教学说明基础 |
| CNN-LSTM-AM | 兼顾局部特征、时序关系和注意力权重 | 参数较多，需要明确输入序列构造 | 用于第一篇论文复现 |
| xLSTM-Transformer | 适合序列建模和长依赖表达 | 作者设置与本地资源可能不完全一致 | 用于第二篇论文结构复现和工程适配 |
| 生存分析 | 能表达失效/存活概率视角 | 数据删失与风险解释要求较高 | 保留接口和基础能力，作为 RUL 主线补充 |

## 9. 预研结论

预研结论如下：

- 技术栈成熟，可在课程周期内完成。

- 数据集可获取，已具备真实数据验证条件。

- 深度学习与传统方法可以在同一框架下共存，利于对比实验。

- uv 可以有效提升环境一致性和可复现性，应作为统一规范写入后续所有文档。

- 后续文档需要统一采用同一模块划分、同一术语和同一时间线，避免需求、设计和测试口径不一致。